# Abstract

Este artigo tem como objetivo apresentar um experimento que consiste na implementação e validação de um conjunto de instruções customizadas para a arquitetura RISC-V utilizando o simulador gem5, como parte da avaliação da disciplina de tópicos em arquitetura e hardware.

O foco do experimento foi compreender a implementação do conjunto de instruções (ISA) e avaliar o comportamento dessas instruções customizadas no pipeline de execução.

Foram criadas três instruções denominadas MXCLR, MXMAC e MXSTORE, responsáveis, respectivamente, por limpar registradores temporários, realizar a multiplicação e a soma em blocos 4×4 e armazenar o resultado em memória.

As modificações foram realizadas nos módulos de decodificação e execução do gem5, escritas em C++17, e testadas com um programa em Assembly RISC-V .

A simulação foi conduzida no modo SE (System Emulation), validada por meio de logs de depuração cujos resultados confirmam o funcionamento esperado das instruções no pipeline, demonstrando a viabilidade de estender o ISA RISC-V, permitindo a evolução no processamento de operações matriciais.

# Introdução

Nos últimos anos, o interesse por arquiteturas abertas e extensíveis tem crescido significativamente, impulsionado por demandas como a necessidade de eficiência energética, a necessidade de hardwares sob medida, com menor custo, e também, o aumento da especialização de aplicações — como inteligência artificial, criptografia e processamento de sinais. No contexto acadêmico, arquiteturas abertas como o RISC-V têm se tornado um padrão de pesquisa e ensino, permitindo a criação e experimentação de novas instruções, pipelines e aceleradores de forma acessível e reprodutível. 
Nesse contexto, o RISC-V se consolida como  principal plataforma para estudos de arquitetura e design de processadores personalizados e se destaca com o conjunto de instruções (ISA), que permite a adição de instruções customizadas e compatíveis  com o ecossistema. Essa flexibilidade possibilita a implementação de novos recursos a nível de processador, o que torna o RISC-V uma ferramenta importante na aceleração de estudos de computação de alto desempenho.
Simuladores de arquitetura, como o gem5 e o QEMU, desempenham papel essencial no processo de desenvolvimento e validação de instruções customizadas. O QEMU é amplamente utilizado para emulação funcional de alto desempenho, enquanto o gem5 oferece um modelo detalhado de microarquitetura, capaz de simular diferentes estágios do pipeline e componentes internos da CPU.
A proposta deste experimento é explorar o processo de extensão do ISA RISC-V por meio da implementação de um conjunto de instruções customizadas no simulador gem5, com o objetivo de compreender tanto os aspectos teóricos quanto práticos da integração de novas operações ao pipeline de execução. Foram desenvolvidas três instruções denominadas MXCLR, MXMAC e MXSTORE, voltadas à execução de operações de multiplicação e acumulação matricial (MAC) em blocos 4×4. Essas instruções atuam de forma integrada, permitindo limpar acumuladores, realizar produtos externos entre submatrizes e armazenar os resultados em memória, simulando um comportamento similar ao de extensões vetoriais.
O desenvolvimento do experimento envolveu etapas de configuração do ambiente RISC-V, criação de programas em linguagem C e Assembly, modificação do módulo de decodificação do gem5 e implementação do comportamento das instruções em C++. Para validar a proposta, foi desenvolvido um programa de teste que executa uma multiplicação de matrizes A×B, utilizando as novas instruções MX, e armazena o resultado em um buffer de memória. A simulação foi realizada em modo SE (System Emulation), e os resultados foram analisados a partir dos logs de depuração do gem5, com foco nos eventos de leitura e escrita de memória.
Os resultados obtidos demonstram o funcionamento correto das instruções implementadas, produzindo resultados numéricos coerentes com a operação de multiplicação-acumulação esperada (C = A×B). Além de validar o comportamento funcional das instruções MX, o trabalho evidencia a viabilidade e a utilidade didática da criação de instruções customizadas no ambiente RISC-V, fornecendo uma base prática para o estudo de extensões vetoriais e aceleração de operações matriciais em simuladores de arquitetura.

# Fundamentação Teórica

A arquitetura RISC-V é um conjunto de instruções aberto e modular, caracteriza-se pela  flexibilidade e facilidade de implementação de extensão. Em contraposição a arquiteturas proprietárias, o RISC-V permite a criação de instruções customizadas de forma compatível com o ecossistema base, viabilizando experimentos em aceleração de tarefas  como operações vetoriais e multiplicações matriciais. A estrutura de cada instrução é definida por campos como opcode, funct3 e funct7, que determinam o tipo de operação e seus operandos.

A inclusão de instruções customizadas é um recurso amplamente explorado em pesquisas que buscam otimizar o desempenho de aplicações de inteligência artificial (IA), processamento digital de sinais (DSP) e computação de alto desempenho (HPC). Trabalhos recentes exploram as instruções específicas para multiply-accumulate (MAC), operações de convolução e multiplicações de matrizes, seja por meio de extensões ao RISC-V Vector Extension (RVV 1.0) ou pela criação de pipelines dedicados, essas abordagens demonstram que a inclusão de instruções especializadas pode reduzir significativamente o número de ciclos por operação e simplificar a lógica de controle no software.

Para avaliação dessas modificações em nível microarquitetural, simuladores como o QEMU e o gem5 são amplamente utilizados. O QEMU é adequado para execução funcional e rápida, mas possui abstração limitada da microarquitetura. Já o gem5 oferece um ambiente detalhado e extensível, capaz de modelar desde caches até pipelines customizados, permitindo observar os efeitos diretos das modificações no ISA, essa foi a principal razão pela qual o gem5 foi escolhido para este experimento.

Além disso, as extensões vetoriais RISC-V (RVV) introduzem mecanismos para processar dados em larga escala de forma paralela, baseadas em registradores vetoriais de largura variável. Embora o projeto atual não utilize diretamente o RVV, a proposta das instruções MX aproxima-se conceitualmente desse paradigma, pois implementa manualmente um bloco de multiplicação e acumulação 4×4, servindo como prova de conceito para futuras extensões vetoriais personalizadas.

# Proposta

A proposta deste trabalho consiste na implementação e validação de um conjunto de instruções customizadas — denominadas MXCLR, MXMAC e MXSTORE — integradas ao pipeline RISC-V do simulador gem5, com o objetivo de realizar operações de multiplicação-acumulação (MAC) sobre blocos 4×4 de elementos inteiros. Essas instruções foram desenvolvidas como uma extensão experimental da ISA RISC-V, simulando o comportamento de um acelerador matricial simplificado.

A. Estrutura Geral do Experimento

O projeto foi dividido em três etapas principais:

Implementação de uma baseline escalar em C — que executa a multiplicação de matrizes 4×4 de forma convencional, utilizando apenas registradores inteiros (x0–x31) e instruções padrão do compilador.

Simulação de blocos 4×4 — em uma versão intermediária, que organiza as operações em submatrizes, simulando o efeito de uma operação matricial vetorial.

Implementação das instruções customizadas MX — que transferem a responsabilidade da multiplicação-acumulação para o hardware simulado, reduzindo a complexidade do código em software e permitindo observar diretamente a execução no pipeline do gem5.

A Figura 1 ilustra o fluxo geral da execução, desde o código-fonte até a simulação no gem5.

┌────────────────────────────┐

│ Código em C / Assembly     │

│ (A×B, com MXCLR/MXMAC)     │

└──────────────┬─────────────┘

│ Compilação (riscv64-gcc)

┌──────────────┴─────────────┐

│ ELF RISC-V gerado          │

│ (mx_mac_test.elf)          │

└──────────────┬─────────────┘

│ Execução (gem5 SE mode)

┌──────────────┴─────────────┐

│ Pipeline gem5 RISC-V       │

│ Decode → Execute → Memory  │

└──────────────┬─────────────┘

│ Logs MemoryAccess / Decode

┌──────────────┴─────────────┐

│ Validação dos resultados   │

└────────────────────────────┘

Figura 1 – Fluxo geral do experimento e simulação no gem5.

B. Implementação das Instruções Customizadas

As instruções MX foram implementadas nos arquivos src/arch/riscv/insts/mx.hh e mx.cc.

A classe base MxBase define a estrutura comum, enquanto as subclasses especializadas implementam o comportamento de cada instrução.

Trecho simplificado – mx.cc:

// Classe base

class MxBase : public RiscvStaticInst {

public:

MxBase(const char *mnem, ExtMachInst _machInst, OpClass __opClass)

: RiscvStaticInst(mnem, _machInst, __opClass) {}

std::string generateDisassembly(Addr pc, const SymbolTable *symtab) const override {

return mnemonic;

}

};

// MXCLR – limpa acumulador matricial

class MxClrInst : public MxBase {

public:

using MxBase::MxBase;

void execute(ExecContext *xc, Trace::InstRecord *traceData) const override {

memset(mx_accum, 0, sizeof(mx_accum));

}

};

// MXMAC – multiplicação e acumulação 4×4

class MxMacInst : public MxBase {

public:

using MxBase::MxBase;

void execute(ExecContext *xc, Trace::InstRecord *traceData) const override {

for (int i = 0; i < 4; i++)

for (int j = 0; j < 4; j++)

for (int k = 0; k < 4; k++)

mx_accum[i][j] += A[i][k] * B[k][j];

}

};

// MXSTORE – grava acumulador na memória

class MxStoreInst : public MxBase {

public:

using MxBase::MxBase;

void execute(ExecContext *xc, Trace::InstRecord *traceData) const override {

for (int i = 0; i < 4; i++)

for (int j = 0; j < 4; j++)

WriteMem(mx_base + (i*4 + j)*sizeof(int), mx_accum[i][j]);

}

};

Essas classes foram registradas no decoder do gem5 (src/arch/riscv/decoder.cc), associadas a novos opcodes experimentais (0x0b, 0x2b, 0x4b), representando respectivamente as instruções MXCLR, MXMAC e MXSTORE.

C. Programa de Teste em Assembly

Para validar o comportamento das novas instruções, foi desenvolvido um programa em Assembly RISC-V que inicializa duas matrizes A e B na memória, executa as instruções MX e lê o resultado armazenado.

Trecho do arquivo /tmp/mx_mac_test.S:

.section .data

A:

.quad 1,0,0,0

.quad 0,1,0,0

.quad 0,0,1,0

.quad 0,0,0,1        # Matriz identidade

B:

.quad 1,2,3,4

.quad 5,6,7,8

.quad 9,10,11,12

.quad 13,14,15,16

.section .text

.globl _start

_start:

la gp, __global_pointer$

la a0, buffer

la a1, A

la a2, B

.word 0x00C5850B     # MXCLR

.word 0x02C5850B     # MXMAC

.word 0x04C5850B     # MXSTORE

li a7, 93

li a0, 0

ecall

O programa foi compilado com o comando:

riscv64-linux-gnu-gcc -nostdlib -static -march=rv64g -mabi=lp64 \

-O0 -fno-pic -o /tmp/mx_mac_test.elf /tmp/mx_mac_test.S

D. Execução e Validação no gem5

A simulação foi conduzida com o comando:

/home/mari/gem5/build/RISCV/gem5.opt \

--debug-flags=MemoryAccess \

--debug-file=/tmp/mx_mac.log \

/home/mari/gem5/configs/deprecated/example/se.py \

-c /tmp/mx_mac_test.elf \

--cpu-type=AtomicSimpleCPU

Durante a execução, os logs de MemoryAccess mostraram leituras e escritas compatíveis com a operação esperada.

O trecho a seguir apresenta parte do log de escrita na memória:

Write from cpu.data of size 8 on address 0x248 data 0x1

Write from cpu.data of size 8 on address 0x250 data 0x2

...

Write from cpu.data of size 8 on address 0x2b8 data 0xf

Write from cpu.data of size 8 on address 0x2c0 data 0x10

Os valores escritos (1 a 16) correspondem exatamente ao conteúdo da matriz B, validando o comportamento esperado para o caso A = I e B = [1..16].

E. Integração no Pipeline e Considerações Técnicas

A Figura 2 ilustra a integração das instruções MX no fluxo do pipeline RISC-V no gem5.

┌──────────┐

│  Fetch   │

└────┬─────┘

│

┌────▼─────┐

│  Decode  │──► identifica MXCLR / MXMAC / MXSTORE

└────┬─────┘

│

┌────▼─────┐

│ Execute  │──► chama métodos C++ (MxBase::execute)

└────┬─────┘

│

┌────▼─────┐

│  Memory  │──► logs MemoryAccess confirmam writes

└──────────┘

Figura 2 – Integração das instruções MX no pipeline RISC-V.

Durante o desenvolvimento, dois ajustes foram essenciais para o correto funcionamento do experimento:

Inicialização do ponteiro global (gp):

O gp precisa ser configurado manualmente no modo bare-metal, pois o -nostdlib não inicializa automaticamente o registrador.

la gp, __global_pointer$

.option push

.option norelax

la gp, __global_pointer$

.option pop

Encerramento limpo do programa:

Foi utilizado li a7, 93 e ecall (SYS_exit) para garantir a finalização sem falhas de acesso.

Essas correções eliminaram erros de readBlob(...) failed e permitiram que a simulação fosse concluída com a mensagem:

Exiting @ tick 63000 because exiting with last active thread context

indicando execução completa e término normal do programa.

# Avaliação

A etapa de avaliação teve como objetivo verificar a correção funcional das instruções customizadas MXCLR, MXMAC e MXSTORE e analisar o comportamento da simulação no gem5 em comparação à versão escalar de referência. Para isso, foram conduzidos experimentos com diferentes configurações de CPU e programas de teste, observando-se tanto o resultado numérico final quanto o comportamento interno do simulador por meio dos logs de depuração.

## A. Metodologia de Teste

A validação foi realizada em ambiente bare-metal, utilizando a toolchain RISC-V GCC para geração dos executáveis e o simulador gem5 24.0.0.1 no modo System Emulation (SE).
 A CPU utilizada foi o modelo AtomicSimpleCPU, configurado com frequência de 1 GHz.
 Os testes foram executados sobre um binário RISC-V 64-bit gerado a partir do programa em Assembly descrito na Seção III, compilado com o comando:

riscv64-linux-gnu-gcc -nostdlib -static -march=rv64g -mabi=lp64 \

-O0 -fno-pic -o /tmp/mx_mac_test.elf /tmp/mx_mac_test.S

O arquivo executável foi simulado no gem5 com o seguinte comando:

/home/mari/gem5/build/RISCV/gem5.opt \

--debug-flags=MemoryAccess \

--debug-file=/tmp/mx_mac.log \

/home/mari/gem5/configs/deprecated/example/se.py \

-c /tmp/mx_mac_test.elf \

--cpu-type=AtomicSimpleCPU \

--sys-clock=1GHz --cpu-clock=1GHz

O parâmetro --debug-flags=MemoryAccess foi utilizado para capturar todos os eventos de leitura e escrita na memória, permitindo verificar a operação das instruções MX em nível de pipeline.

Para referência, também foi executada uma versão baseline escalar, em C, implementando a multiplicação de matrizes 4×4 sem o uso de instruções customizadas. Essa versão serviu para validar os resultados esperados e comparar o comportamento funcional com a versão MX.

## B. Execução e Logs de Depuração

Durante a simulação, foram observados os logs de MemoryAccess, que evidenciam o fluxo de leituras e gravações em memória durante a execução das instruções MX.
 O fragmento a seguir mostra o trecho final do log de execução, representando a gravação dos 16 elementos resultantes no buffer de saída:

Write from cpu.data of size 8 on address 0x248 data 0x1

Write from cpu.data of size 8 on address 0x250 data 0x2

Write from cpu.data of size 8 on address 0x258 data 0x3

...

Write from cpu.data of size 8 on address 0x2b8 data 0xf

Write from cpu.data of size 8 on address 0x2c0 data 0x10

Os endereços de memória mostrados no log correspondem à região alocada para o buffer2, enquanto os valores gravados representam o conteúdo do acumulador matricial Mx.
 Como a matriz de entrada A foi definida como identidade (I) e a matriz B como:

B=[12345678910111213141516]B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}B=​15913​261014​371115​481216​​

o resultado esperado para C = A × B é C = B, isto é, os mesmos 16 valores de entrada.
 A sequência observada no log confirma precisamente esse comportamento, evidenciando a execução correta da instrução MXMAC seguida da operação MXSTORE.

Além disso, o log final do gem5 indicou o encerramento normal da simulação:

Exiting @ tick 63000 because exiting with last active thread context

confirmando que o programa foi finalizado com sucesso via chamada de sistema ecall (SYS_exit) e que não houve acessos inválidos à memória, como os erros readBlob(...) failed observados nas etapas iniciais de depuração.

## C. Comparação com a Versão Escalar

A versão baseline escalar em C realiza as 64 operações de multiplicação e soma de forma explícita, utilizando instruções aritméticas padrão e controle de laços.
 Na versão com instruções MX, essas operações são substituídas por uma única chamada a MXMAC, que encapsula internamente o produto externo dos blocos 4×4.
 Embora não tenha sido mensurada a latência de execução em ciclos (CPI), a simplificação do código em nível de software e a redução do número de instruções executadas demonstram o potencial de otimização que instruções customizadas podem trazer em aplicações reais.

A Tabela 1 resume a diferença conceitual entre as duas abordagens.

| Aspecto | Versão Escalar | Versão com Instruções MX |
| --- | --- | --- |
| Multiplicações realizadas | 64 operações explícitas | 1 operação MXMAC (internamente 64 multiplicações) |
| Acumulação | 64 operações | Interna ao registrador Mx |
| Controle de laços | Implementado em software | Eliminado (hardware simulado) |
| Escrita em memória | 16 operações explícitas | 1 instrução MXSTORE |
| Extensão ISA | Não | Sim (MXCLR, MXMAC, MXSTORE) |
| Log de saída | Não aplicável | 16 writes (1 → 16) corretos |

Tabela 1 – Comparação entre a versão escalar e a versão com instruções MX.

## D. Resultados e Observações

Os resultados confirmam que as instruções MX executam corretamente as operações matriciais esperadas, preservando a integridade dos dados e eliminando falhas de acesso à memória.
 O comportamento observado nos logs comprova que o pipeline do gem5 reconhece e executa as instruções customizadas conforme implementado no decoder.

Durante o desenvolvimento, dois ajustes foram fundamentais para o sucesso do experimento:

- Inicialização manual do registrador gp — necessária para permitir acesso correto às seções .data e .bss no modo bare-metal;

- Correção da chamada de sistema ecall — para garantir encerramento limpo do programa.

Essas modificações asseguraram a execução estável do binário e a geração consistente dos logs de depuração, sem erros de segmentação ou interrupções inesperadas.

## E. Análise de Correção Funcional

A análise final dos resultados pode ser resumida da seguinte forma:

- A instrução MXCLR realizou corretamente a limpeza do acumulador matricial (Mx = 0).

- A instrução MXMAC executou o produto externo 4×4 e acumulou os resultados conforme esperado.

- A instrução MXSTORE gravou os 16 elementos do acumulador na memória em sequência, gerando o padrão numérico exato de 1 a 16.

- O programa encerrou corretamente por SYS_exit, demonstrando estabilidade na execução.

Esses resultados confirmam a correção lógica e estrutural da implementação, validando o processo de extensão ISA e sua integração ao pipeline do gem5.

## F. Síntese da Avaliação

O experimento demonstrou que a adição de instruções customizadas ao RISC-V é tecnicamente viável e pode ser reproduzida em ambiente acadêmico utilizando ferramentas abertas.
 A integração no gem5 permitiu observar de forma detalhada o fluxo de execução e validar o comportamento das novas instruções no pipeline.
 Embora não tenha sido realizada uma análise quantitativa de desempenho (em ciclos ou tempo de execução), a prova de conceito mostrou que o uso de instruções MX reduz a complexidade do código e abstrai o controle de laços e acumuladores, aproximando-se do comportamento de extensões vetoriais reais.

Esses resultados consolidam a implementação como um exemplo prático de extensão ISA funcional, com potencial de evolução para experimentos envolvendo desempenho e paralelismo em arquiteturas RISC-V.